无人机行业应用整机测试总结报告

文档编号：TEST-2026-UAV-APP-001

被测产品：行业多旋翼无人机（搭载可见光/热成像负载、RTK定位、自动航线作业系统）

测试版本：飞控固件V1.16.1｜地面站V4.4.5

测试周期：三个月

测试人员：蒲国玮

测试场地：实验室台架、室内试飞场、户外实地巡检作业场地

一、测试概述

1.1 测试目标

针对行业应用无人机开展软硬件集成验证，验证无人机平台与任务负载协同工作能力，满足电力巡检/测绘/安防作业需求：

1. 验证基础飞行姿态、模式切换、失控保护、自动返航可靠性；

2. 验证行业核心功能：自主航线、航点任务、负载同步拍照、视频录制、定位精度；

3. 识别传感器、动力、通信、飞控算法之间软硬件耦合引发的隐性故障；

4. 评估整机在外场风扰、长时间作业、远距离通信场景下稳定性；

5. 确认当前版本是否满足行业客户实地作业交付标准。

1.2 测试范围

纳入测试

1）飞行平台：IMU、罗盘、GPS/RTK、动力系统、电源、数传链路

2）飞控软件：姿态解算、飞行模式、低压保护、失控保护、航线任务调度

3）地面站：任务规划、航点上传、实时状态回传、日志下载

4）行业负载联动：云台控制、定时拍照、触发拍照、录像、图像回传

不纳入测试

第三方后处理软件、离线测绘数据解算、负载原厂底层固件开发测试

1.3 测试环境

硬件：被测无人机整机、备用电池、台架工装、校准工具

软件：QGC、FlightReview日志解析工具

管理工具：Jira

二、测试类型与执行内容

2.1 硬件基础解耦测试（台架静态）

- 传感器静态零点采集、IMU噪声、罗盘校准有效性

- 电源带载压降、持续放电电压曲线

- 电机、电调响应一致性测试

目的：提前剔除硬件单体故障，避免试飞误判软件问题

2.2 软硬件联调测试（室内低空）

- 遥控/自主模式正常切换

- 云台指令上下俯仰、跟随飞行姿态联动

- 地面站参数读写、指令下发无丢包

- 悬停姿态稳定性，小幅机动下振动对传感器影响

2.3 外场行业应用场景测试

1. RTK定点悬停精度测试（行业测绘/巡检硬性指标）

2. 长距离自主航线飞行，跨地形连续作业

3. 航线任务中触发负载拍照、录像（航点动作同步执行）

4. 弱GPS环境、有风环境持续作业稳定性

5. 远距离数传通信、信号丢失后自动返航逻辑验证

6. 长时间耐久测试：连续2-3组电池循环作业

2.4 异常工况&故障注入测试

- 模拟遥控信号丢失、数传信号衰减

- 模拟低电压，验证自动返航、迫降保护逻辑

- 磁场干扰下航向、定位稳定性

- 飞行中云台反复启停，验证负载与飞控协同兼容性

三、缺陷统计分析

| 缺陷等级 | 数量 | 缺陷分类说明 |
| --- | --- | --- |
| 严重（阻断试飞/炸机风险） | 1 | 软硬件耦合：高速机动振动导致IMU数据波动，姿态轻微漂移 |
| 高级（影响行业作业） | 2 | 航线末端航点拍照触发偶尔丢失；远距离下视频图像卡顿 |
| 中级（功能可用，体验缺陷） | 3 | 地面站任务导入偶发参数读取异常 |
| 低级（UI提示、非核心） | 2 | 状态文本显示排版问题 |

缺陷分类统计：

1. 纯硬件缺陷：1个

2. 纯软件逻辑缺陷：3个

3. 软硬件耦合缺陷：2个

4. 负载联动交互缺陷：2个

行业无人机很多偶现bug不是单纯软件或者硬件，是振动、温升、传感器噪声和控制算法叠加形成耦合故障，必须结合飞行ULog日志才能定位。

四、典型问题案例

1. 问题：外场长时间航线作业，后期出现定点精度下降

分析：电池持续放电电压下降+电机温升，硬件动力输出衰减；飞控增益参数未适配低压工况

建议：优化低压区间控制参数，增加长时间作业温升测试

2. 问题：航线航点拍照偶尔漏拍

分析：飞控到达航点判定逻辑与云台负载执行指令存在时序差

解决方案：调整航点停留时间，优化指令下发时序

五、测试结论

目前存在1项高级耦合缺陷，在外场大风航线场景偶现姿态稳定性下降，暂不支持大批量交付；建议修复完成后开展一轮专项回归测试，复测通过后方可对外交付。

六、遗留问题 & 后续测试建议

1. 遗留2条中级/低级缺陷，持续跟踪迭代；

2. 增加高低温环境专项测试，适应野外四季作业；

3. 扩充多架样机交叉测试，覆盖硬件批次差异性；

4. 新增复杂地形（山林、高层建筑周边）模拟作业场景测试。

七、附件清单（正式报告必备）

1. 全部测试用例执行记录表

2. 关键试飞ULog飞行日志打包归档

3. 故障现象视频、截图

4. Jira缺陷清单闭环记录