测试计划

1. 文档概述

1.1 测试目的

本次测试针对多旋翼无人机飞控固件、地面站软件、整机硬件、动力系统、传感器系统、无线通信链路开展软硬件一体化验证。

核心目的：

1. 验证飞控软件算法与硬件执行机构的匹配稳定性；

2. 发现软硬件耦合场景下的隐性缺陷（振动、温升、信号衰减、传感器漂移）；

3. 验证整机在真实物理环境、边界工况、异常工况下的飞行可靠性；

4. 闭环所有版本缺陷，评估版本是否满足外场交付标准。

1.2 测试核心特性

无人机属于强软硬件耦合嵌入式系统：

- 软件逻辑依赖硬件精度、传感器原始数据、动力响应；

- 硬件误差、温升、振动、电磁干扰会直接导致软件算法异常；

- 单一软件测试、单一硬件测试无法覆盖真实故障，必须开展软硬联调测试。

1.3 测试范围

纳入测试

1. 传感器硬件（IMU/罗盘/GPS）+ 飞控姿态解算软件

2. 电机/电调动力硬件 + 飞控油门控制输出逻辑

3. 数传电台硬件 + MAVLink通信协议交互

4. 电源供电系统 + 飞控低压保护、过载保护逻辑

5. 整机振动、温升物理特性 + 软件滤波、容错算法

6. 自动航线、返航、失控保护、模式切换全流程软硬件联动

不纳入测试

纯UI界面优化、第三方负载设备、非本次迭代功能。

1.4 测试版本环境

- 飞控固件版本：V1.16.1

- 地面站版本：V4.4.5

- 整机硬件编号：SN：KWZYKY6SA25042640057

- 测试场地：台架实验室、低空试飞区、外场开阔空域

2. 测试依据

1. 无人机整机需求规格说明书

2. 飞控软硬件交互协议规范

3. GB/T38058无人机系统测试国标

4. 公司试飞安全管理规范

3. 测试资源

3.1 硬件资源

完整机架、多组电机电调、GPS/RTK模块、数传模块、多组电池、减震工装、台架固定工装

3.2 软件工具资源

QGroundControl、FlightReview日志分析、录屏工具

3.3 管理工具

Jira缺陷管理、测试用例管理平台

4. 测试阶段

为区分硬件故障、软件故障、耦合故障，测试严格按照 先解耦、后集成、再外场 的顺序执行：

阶段1：硬件独立解耦测试

目的：先把硬件问题全部筛干净，避免上天后误判软件bug

内容：

1. 电机单路转速测试、电调响应一致性测试

2. IMU、罗盘原始数据静态零点检查

3. GPS搜星灵敏度、信号稳定性测试

4. 电源带载压降、瞬时电流测试

产出：硬件基础合格，具备接入固件测试条件。

阶段2：台架软硬件静态联调

目的：验证软件指令下发 → 硬件执行链路是否正常

内容：

1. 飞控指令输出与电机响应一致性

2. 传感器数据上传是否存在丢包、跳变

3. 地面站指令下发、参数读写有效性

4. 长时间通电温升、硬件漂移对软件参数的影响

阶段3：室内低空软硬集成试飞

目的：验证姿态闭环、振动耦合、基础控制稳定性

内容：

1. 低高度悬停姿态稳定性

2. 小幅机动下传感器噪声与软件滤波效果

3. 模式切换软硬件联动逻辑

阶段4：外场全场景软硬件综合测试

目的：模拟真实物理环境，暴露软硬耦合隐性bug

内容：

1. 有风环境动力匹配、姿态稳控

2. 远距离数传信号衰减+软件重连机制

3. 长时间飞行温升、电池压降带来的保护逻辑验证

4. 航线、返航、异常保护全场景联动

阶段5：版本回归与闭环测试

所有bug回归复测，重点复测软硬件耦合复现类问题。

5. 测试类型

5.1 功能性测试

验证软件指令与硬件执行一致性，覆盖起飞、悬停、航线、返航、降落、失控保护。

5.2 软硬件接口测试

地面站→飞控、飞控→电调、飞控→传感器、数传双向数据交互完整性。

5.3 物理环境耦合测试

1. 振动耦合：机动振动下IMU数据稳定性、算法滤波效果

2. 温度耦合：长时间飞行硬件温升导致参数漂移，软件容错能力

3. 电磁耦合：外场磁场干扰下罗盘、定位、航向逻辑稳定性

5.4 异常故障注入测试

人为构造硬件异常，验证软件保护逻辑：

1. 遮挡GPS、弱星环境

2. 飞行中断开遥控链路

3. 模拟低压、瞬时压降

4. 磁场干扰、数传距离拉远衰减

5.5 稳定性耐久测试

多次循环起降、长时间悬停、连续航线任务，验证软硬件长期匹配稳定性。

6. 测试准入标准

1. 整机硬件装配完好，硬件单项测试无缺陷

2. 固件可正常烧录、参数可正常读写

3. 传感器校准流程正常、原始数据无异常跳变

4. 试飞场地、安全条件、日志采集工具全部就绪

7. 测试暂停/终止标准

出现软硬件耦合风险立即停止测试：

1. 机动飞行出现持续姿态抖动（振动硬件+控制算法耦合异常）

2. 电压瞬时跌落、动力响应异常（电源硬件+保护逻辑异常）

3. 罗盘/GPS数据异常漂移，存在失控风险

4. 大风、降雨等物理环境不满足试飞条件

8. 缺陷等级定义

- 严重：软硬件耦合导致失控、炸机风险、保护失效

- 高：核心飞行功能失效，软硬件联动异常

- 中：功能可用但存在轻微漂移、延迟、数据不稳定

- 低：界面提示、非核心展示问题

9. 缺陷管理与追踪

1. 所有飞行缺陷必须留存ULog原始硬件数据日志

2. Bug单强制记录：硬件SN、固件版本、环境工况、振动/温度状态

3. 区分三类缺陷：

- 纯硬件问题（数据原始异常）

- 纯软件问题（硬件正常、算法处理异常）

- 软硬件耦合问题（硬件微小误差+软件容错不足叠加导致）

4. 偶现耦合bug不关闭，持续多轮复测，保留日志归档

10. 测试风险与应对

风险1：硬件个体差异导致bug不稳定复现

应对：多台样机交叉测试，bug标注硬件批次，区分兼容问题。

风险2：外场物理环境影响测试进度

应对：优先台架室内测试，预留机动测试时间。

风险3：偶现软硬件耦合故障难以定位

应对：所有试飞强制留存完整日志、视频、环境参数，以硬件原始数据定位根因。

风险4：试飞存在炸机安全风险

应对：严格遵循静态→低空→外场流程，严格起飞前硬件检查。

11. 测试交付产物

1. 完整测试用例执行记录

2. 全量飞行ULog日志归档

3. Jira缺陷闭环报告

4. 问题专项分析记录

5. 版本测试总结报告 & 交付结论